# Подготовка за защитата

Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс · инж. Кръстиян Праматаров · научен ръководител доц. д-р инж. Любомир Богданов

Съдържание: как протича защитата в катедра „Електронна техника“, какво да се каже на всеки слайд, отговорите на въпросите от рецензията, вероятните въпроси с кратки отговори и как да отговаряте. Числата са от дипломната работа. Отговорите в т. 4.6 и 4.7 (галванични елементи, зареждане на електромобили) са обща теория по профила на специалността и не са част от работата – сверете ги с лекциите.

Текстът в т. 2 е същият като в бележките на говорещия към презентацията.

# 1. Как протича защитата

По методическите указания на катедра „Електронна техника“ (2025/26):

- Дипломантът излага най-същественото от работата за не повече от 10 минути и показва как работи макетът. Презентацията е разпределена така, че демонстрацията също се побира в 10 минути.

- Рецензентът прочита рецензията. Отговаря се само на забележките, с които не сте съгласни. На въпросите в рецензията се отговаря – отговорите са в т. 3. Благодарете за рецензията и приемете основателните забележки.

- Въпроси задават членовете на Държавната изпитна комисия, без научния ръководител. За магистри комисията е от поне четирима хабилитирани преподаватели. Очаквайте въпроси по схемата и изчисленията, по избора на елементите и по специалността – батерии и зареждане на електромобили.

- Комисията оценява съдържанието и оформлението на работата, рецензията, отзива на ръководителя и наличието на нормално работещ макет. За самата защита се оценяват точността на изложението и пълнотата и точността на отговорите.

Преди защитата:

- Презентацията и таблата трябва да са одобрени предварително от научния ръководител и от секретаря на комисията. Без илюстрационен материал по изискванията дипломантът не се допуска до защита.

- Копие на презентацията се предава на флаш памет на секретаря преди началото.

- Уведомете научния ръководител и рецензента (и консултанта, ако има) за деня, часа и залата.

- Препоръчват се свитъци с най-важните илюстрации за всеки член на комисията – поне 4 комплекта (например четирите табла, отпечатани на A3).

- На горния край на всяко табло, в средата, се поставя летвичка с кукичка, дълга поне 10 cm.

# 2. Текст към слайдовете

Времето е по часовник от началото на изложението. „На екрана“ казва какво виждат слушателите, а „Какво да кажа“ е текстът за изговаряне. Същият текст е в бележките на говорещия към презентацията.

## Слайд 1. Заглавие   0:00–0:15

На екрана: университетът, факултетът и катедрата, темата, дипломантът и научният ръководител.

КАКВО ДА КАЖА Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, казвам се Кръстиян Праматаров. Темата на дипломната ми работа е „Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс“, а научен ръководител е доц. д-р инж. Любомир Богданов. Първо ще разкажа накратко за хардуера и програмите, а след това ще покажа как работи макетът.

Забележка: ако председателят е жена – „Уважаема госпожо председател“. Общо до 10 минути заедно с демонстрацията.

## Слайд 2. Проблем и цел на работата   0:15–1:00

На екрана: три реда с мощностите (5750 W, 3680 W, около 2 kW) и целта на работата.

КАКВО ДА КАЖА Идеята за темата дойде от един съвсем практически проблем. Повечето жилища са присъединени еднофазно, с главен предпазител 25 A, т. е. около 5750 W. Ако се зарежда електромобил с 16 A, само той взима 3680 W. Остават около 2 kW, колкото е един бойлер. Достатъчно е по време на зареждането да се включат бойлерът и още нещо, и главният предпазител изключва. Затова целта ми беше система с два микроконтролера ESP8266, която се управлява от браузър и с която второстепенните товари могат да се изключат, докато колата се зарежда.

Ако питат:

- Управлява ли системата самото зареждане? Не. Токът на зарядната станция се задава със сигнала Control Pilot, а за това трябва контролер на станцията. Това е извън заданието, посочено е като насока за развитие.

## Слайд 3. Избор на безжична технология   1:00–1:40

На екрана: таблица на Wi-Fi, ZigBee, BLE и Z-Wave (шлюз, достъп от браузър, консумация) и изборът – Wi-Fi към потребителя и ESP-NOW между възлите.

КАКВО ДА КАЖА Разгледах четирите технологии, които най-често се ползват в умния дом: Wi-Fi, ZigBee, BLE и Z-Wave. За тази задача бяха важни две неща. Да не трябва отделен шлюз и телефонът да може да се свърже направо през браузъра. Това го има само при Wi-Fi. Вярно е, че Wi-Fi консумира повече, но тук възлите са на мрежово захранване и цялата електроника е около 2 W, така че това не пречи. Между двата възела използвах ESP-NOW. Това е протокол на Espressif, който праща кадрите директно на MAC ниво, без рутера, и кадърът стига за няколко милисекунди.

Ако питат:

- Защо не ZigBee? Трябват шлюз и приложение, а ниската консумация има смисъл само при възли на батерии.

## Слайд 4. Блокова схема на системата   1:40–2:25

На екрана: браузър – Wi-Fi – главен възел – ESP-NOW – подчинен възел и два реда за подчинения възел и захранването.

КАКВО ДА КАЖА Системата има два възела, и двата с платки NodeMCU. Главният е свързан към домашната Wi-Fi мрежа и на него е уеб страницата. Подчиненият е при товарите. Той управлява четирите релейни модула, чете DHT11 за температура и влажност, датчика за влага HR202 и двата бутона, а през аналоговия вход следи захранването +5 V. Когато натисна бутон в браузъра, командата отива по Wi-Fi до главния възел и оттам по ESP-NOW до подчинения. Подчиненият я изпълнява и връща отчет с действителното състояние. Затова страницата показва това, което реално е на релетата, а не това, което сме поискали. И двата възела се захранват от адаптери 5 V. В макета контактите на релетата не са свързани към 230 V.

Посочете: табло 1 – там блоковата схема е по-подробна.

Ако питат:

- Защо два възела? Така е по заданието. Има и практическа причина – главният стои до рутера, подчиненият при товарите, а бутоните и защитата работят и без мрежа.

## Слайд 5. Хардуер на подчинения възел   2:25–3:10

На екрана: снимка на макета и четири реда: 2,2 mA; реле 4 на D8; 11,19 V и 10,91 V; 0,49 A и адаптер 5 V / 1 A.

КАКВО ДА КАЖА Хардуерът е сглобен от готови модули и основната работа беше да ги съвместя. Релейните модули са за 5 V, а ESP8266 дава 3,3 V на изводите. В режим H входът на модула взима около 2,2 mA, под една пета от допустимия ток на извода, и релетата се задействат нормално. Реле 4 в началото беше на D3. Този извод трябва да е във високо ниво при стартиране, затова го преместих на D8, където ниското ниво при стартиране съвпада с изключено реле. Захранването +5 V се мери през делител 47 kΩ / 20 kΩ към A0. Ако се отчете и вграденият делител на платката, пълната скала излиза 11,19 V. След калибровка с мултиметър приех 10,91 V, което дава 10,65 mV на отчет. При четири включени релета и предаване токът стига около 0,49 A, затова подчиненият възел е на адаптер 5 V / 1 A.

Посочете: табло 2 – принципната схема с означенията и стойностите.

Ако питат:

- Откъде са 55 mV на включено реле? В макета долният край на R2 е на общата маса на макетната платка, по която тече и токът на бобините. На схемата е показано свързване с отделен проводник и тогава корекция не трябва.

- Защо режим H? При нулиране изводите са входове и релето си остава изключено. В режим L към извода би отишло напрежение над 3,3 V.

## Слайд 6. Програмно осигуряване   3:10–3:50

На екрана: главен цикъл и обмен по ESP-NOW по три реда; настройки по UART с CRC-32.

КАКВО ДА КАЖА И двете програми са написани така, че нищо да не блокира главния цикъл. Прекъсванията от бутоните и обратните функции на ESP-NOW само записват данните и вдигат флаг, а всичко останало се върши в цикъла. Така най-дългата итерация падна от около 45 ms във версия 2 до около 25 ms, колкото трае четенето на DHT11. Бутонът реагира за до 85 ms. При обмена всяка команда се потвърждава два пъти. Веднъж от радиото на MAC ниво и втори път с отчет от програмата на подчинения възел. Командата носи желаното състояние, а не „превключи“, така че ако пристигне два пъти, нищо лошо не става. Командите чакат в опашка с 12 места, а релетата се включват едно по едно през 250 ms. Настройките се въвеждат по UART и се пазят в EEPROM с контролна сума CRC-32.

Посочете: табло 3 – алгоритмите на двата възела.

Ако питат:

- Колко заема радиоканала? Един отчет е 144 B, около 2 ms, т. е. около 0,1 % от времето при интервал 2 s.

- Как се откриват загубите? Отчетите са номерирани. Ако липсва номер, значи отчетът е изгубен, а ако дойде същият номер още веднъж, това е дубликат.

## Слайд 7. Защита при теч (датчик HR202)   3:50–4:20

На екрана: три състояния – нормален режим, блокировка „мокро“ и блокировка „изчакване“ – и три реда за защитата.

КАКВО ДА КАЖА Защитата при теч е първото нещо, което подчиненият възел проверява в цикъла. Реализирана е като краен автомат с три състояния. Щом HR202 усети вода, всички релета се изключват, най-много за около 30 ms, и включването се забранява. Забраната се проверява на три места: браузърът изобщо не праща заявката, главният възел отговаря с код 403, а подчиненият отказва командата. Последната проверка работи и без Wi-Fi. Блокировката се маха чак след 2 s непрекъснато сухо и релетата не се включват сами. Изключване е разрешено винаги.

Ако питат:

- Защо 2 s? LM393 няма хистерезис и близо до прага изходът му трепти. Задържането от 2 s играе ролята на хистерезис.

- Откъде са 30 ms? Най-много една итерация на цикъла, около 25 ms при четене на DHT11, плюс до 5 ms за отпускане на релето.

## Слайд 8. Демонстрация на макета   4:20–7:20 (около 3 min)

На екрана: петте стъпки на демонстрацията.

Какво да направя и да кажа:

- Отварям smarthome.local (или IP адреса на главния възел): „Тук са температурата и влажността от DHT11, напрежението на шината +5 V и данните за връзката.“

- Включвам реле от страницата: „Чува се щракването и светва светодиодът на модула. Бутонът на страницата се сменя чак когато дойде отчетът от подчинения възел, т. е. показва действителното състояние.“

- Натискам SB1, после SB2: „SB1 превключва реле 1, SB2 изключва всички. На страницата се вижда веднага.“

- Намокрям HR202: „Всички релета се изключиха и на картата пише МОКРО (БЛОКИРАНО). Опитвам да включа реле – не става.“ Подсушавам: „Сега е СУХО (ИЗЧАКВАНЕ). След 2 s сухо блокировката пада, а релетата остават изключени.“

- Ако има време – ТЕСТ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО (100) или PING 100 по UART: „Това е двупосочното закъснение – минимално, средно и максимално.“

Завършвам с: „С това демонстрацията приключва.“

Преди защитата:

- Да включа двата възела поне 5 минути по-рано и да проверя връзката.

- При точка за достъп от телефона – подчиненият възел на същия канал (SET CHANNEL и SAVE по UART), а каналът на телефона фиксиран.

- Ако smarthome.local не се отваря – IP адреса на главния възел.

- Вода или мокра клечка за уши и салфетка за HR202.

- Кратко видео на демонстрацията за резерв.

## Слайд 9. Изследване чрез симулация   7:20–7:45

На екрана: пет реда за метода и за това какво е проверено на макета.

КАКВО ДА КАЖА Поведението на системата проверих със симулация. В нея двете програми се компилират на компютър без никаква промяна в кода, заедно с имитация на хардуера. Кадрите минават през модел на радиоканала по IEEE 802.11b, с изчакването, до 7 опита и зададен процент грешни кадри. Пуснах 11 сценария, общо 44 часа симулирано време. През цялото време се следеше при блокировка да няма включено реле и показаното състояние да съвпада с реалното. На самия макет съм проверил версия 3 на програмите, реле 4 на D8 и калибровката на напрежението. Напреженията, токовете и обхвата не съм ги мерил с уреди. За тях има протокол с опити Е1–Е12.

Ако питат:

- Защо симулация? Така може да се повтори десетки хиляди пъти един и същ опит, да се зададе точно колко кадъра се губят, да се рестартира възел в определен момент или системата да работи цяло денонощие. На макета това е трудно. Времената на хардуерните функции в модела обаче са зададени, затова симулацията проверява логиката, а не колко бързо реално работи ESP8266.

## Слайд 10. Резултати от симулацията   7:45–8:30

На екрана: таблица с четирите резултата и бележка, че са от симулация.

КАКВО ДА КАЖА Ето какво показа симулацията. Двупосочното закъснение е между 2,86 и 4,2 ms за 98 % от заявките, което съвпада с изчислението. По-дългите, до около 28 ms, са когато заявката попадне по време на четенето на DHT11. До 30 % грешни кадри не се губи нито един отчет, защото радиото само повтаря кадрите. Когато грешките са повече, главният възел отчита всяка загуба, а състоянието се оправя със следващия отчет. При 495 намокряния блокировката се задейства всеки път и нито веднъж не остана включено реле. Всички 4692 нормални натискания на бутоните са приети, а почукванията под 60 ms се отхвърлят. Пак казвам, това са резултати от симулация.

Посочете: табло 4 – хистограмата и таблицата със загубите.

Ако питат:

- Защо FER на седма степен? Радиото прави до 7 опита и отчетът се губи само ако и седемте са неуспешни. При FER 50 % това е 0,78 %.

## Слайд 11. Себестойност и ограничения   8:30–9:05

На екрана: себестойност, консумация и три ограничения.

КАКВО ДА КАЖА Макетът струва около 40 €, от тях около 25 € е самата електроника. Консумацията от мрежата е около 1,9 W, което е около 2,5 € годишно. Трябва да кажа и какви са ограниченията. Времената на хардуерните функции в модела са зададени, не измерени. Напреженията, токовете и обхватът не са проверени с уреди. Контактите на релетата в макета не са свързани към 230 V, а за истински товар, например бойлер от 3 kW, трябва контактор. И ако се прекъсне проводникът на датчика за влага, входът се чете като „сухо“. Това може да се оправи с обърнато активно ниво, посочил съм го в насоките за развитие.

Ако питат:

- Какво трябва за истинско изделие? Печатна платка с отделна маса за релейната част, предпазител, схема за плавно включване, контактори за товари над 10 A и кутия според изискванията за електрическа безопасност.

## Слайд 12. Заключение   9:05–9:50

На екрана: четири приноса и четири насоки за развитие.

КАКВО ДА КАЖА Като приноси на работата бих посочил четири неща. Архитектурата с Wi-Fi към потребителя и ESP-NOW между възлите. Свързването на модулите за 5 V и на двата датчика директно към ESP8266, без допълнителни елементи, включително преместването на реле 4. Протокола, при който подчиненият възел потвърждава всяка команда с отчет, заедно с вградените измервания на закъснението и времето за цикъл. И изследването на реалния код със симулация. Като следващи стъпки виждам измерванията с уреди по протокола Е1–Е12, реални товари през контактори в кутия, токов трансформатор SCT-013, за да се изключват товарите автоматично, когато започне зареждането, и управление на тока за зареждане през Control Pilot.

## Слайд 13. Благодаря за вниманието   9:50–10:00

На екрана: „Благодаря за вниманието!“ и името на дипломанта.

КАКВО ДА КАЖА Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на въпросите.

След това: рецензентът чете рецензията. Благодаря му за нея. Отговарям на въпросите в рецензията и само на забележките, с които не съм съгласен – кратко и с довод от работата. После питат членовете на комисията (ръководителят не пита).

В бележките на този слайд са кратките отговори на петте въпроса от рецензията (подробно в т. 3) и на петте най-чести други въпроса (подробно в т. 4).

# 3. Въпроси от рецензията

Рецензентът задава тези въпроси след като прочете рецензията. За всеки въпрос има отговор за изговаряне (около минута) и подробности, ако комисията попита още. Страница 25 от рецензията е т. 2.5.1 (бутоните). В окончателния вариант текстът за емулираната EEPROM е в т. 3.2.1 (стр. 43), а изводът за нея – на стр. 59.

## Въпрос 1. CSMA-CA

Въпрос на рецензента: Какво означава CSMA-CA, как се реализира и какво е предимството му спрямо други технологии за канално мултиплексиране?

КАКВО ДА КАЖА CSMA-CA означава Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – множествен достъп с проверка на заетостта на канала и избягване на сблъсъците. Това е методът за достъп до средата в IEEE 802.11, с който работят и Wi-Fi, и ESP-NOW. Преди да предаде, станцията проверява дали каналът е свободен. Ако е свободен за времето DIFS – 50 µs при 802.11b, тя изчаква още случаен брой слотове по 20 µs, от 0 до 31, и едва тогава предава. Приемникът потвърждава кадъра след SIFS – 10 µs. Ако потвърждение не дойде, границата на случайното изчакване се удвоява и кадърът се повтаря – до 7 опита. Тези стойности са използвани в изчислението на закъснението в т. 4.4.1 и в симулационния модел. Сблъсъците се избягват, а не се откриват, защото радиостанцията не може да слуша, докато предава. Предимството пред честотното, времевото и кодовото разделяне е, че не са нужни централен координатор, разпределение на честоти или слотове и синхронизация. Канала заема само станцията, която има данни, затова методът е ефективен при неравномерен трафик и позволява много независими мрежи в един нелицензиран обхват. Недостатъкът е, че закъснението е случайно и при голямо натоварване растат сблъсъците – при зает канал в симулацията средното двупосочно закъснение нараства от 3,65 на 6,47 ms.

Подробно, ако попитат още:

- Проверка на канала: физическа – приемникът оценява енергията в канала или разпознава преамбюл на 802.11 (CCA); виртуална – по полето Duration в чуждите кадри всяка станция поддържа брояч NAV и смята канала за зает, докато той не изтече.

- Случайното изчакване: броячът намалява само докато каналът е свободен и спира, когато се заеме. Така станцията, която е чакала по-дълго, има предимство при следващия опит. При неуспех границата се удвоява: 31, 63, … до 1023 слота.

- Скрит терминал: две станции, които не се чуват, но стигат до една трета, могат да предават едновременно. Решението е RTS/CTS – кратки кадри, с които каналът се резервира.

- Защо не CSMA-CD, както при Ethernet: собственият сигнал на предавателя е с десетки dB по-силен от чуждия, затова сблъсъкът не може да се открие по време на предаването. Той се разпознава косвено – по липсата на потвърждение.

- Сравнение: FDMA и TDMA дават гарантиран ресурс и предвидимо закъснение (затова TDMA се използва в индустриални мрежи като WirelessHART), но изискват координация, а неизползваните честоти и слотове се губят. CDMA изисква управление на мощността и синхронизация. OFDMA (802.11ax, LTE) разпределя подносещите между потребителите с централно планиране. ALOHA предава без проверка на канала и има много повече сблъсъци.

## Въпрос 2. Диодът VD1 на Фиг. 2.2

Въпрос на рецензента: Каква функция изпълнява диодът VD1 на Фиг. 2.2, как се подбира и какви алтернативни схемни решения може да предложите вместо използването на диод? Какви са предимствата и недостатъците на отделните решения?

КАКВО ДА КАЖА VD1 е защитен (обратен) диод, свързан успоредно на бобината на релето K1, с катода към +5 V. Докато транзисторът VT1 е отпушен, диодът е запушен и не влияе. При запушване на транзистора токът в бобината не може да спре мигновено – напрежението на колектора би скочило до стотици волта и би пробило транзистора. Диодът се отпушва и затваря тока на бобината през себе си, така че напрежението на колектора остава около 5,7 V. Енергията в бобината – около 0,38 mJ – се разсейва в съпротивлението ѝ, а токът затихва с времеконстанта около 2,1 ms. Диодът се подбира по обратно напрежение с многократен запас спрямо 5 V и по ток, не по-малък от тока на бобината – 71,4 mA. Подходящи са 1N4148 (100 V, около 200 mA) или 1N4007 (1000 V, 1 A). Бързодействието не е критично, защото токът затихва за милисекунди. Недостатъкът на самия диод е, че релето се отпуска по-бавно – с няколко милисекунди. Алтернативите са диод с последователно свързан ценеров диод или резистор, TVS диод, RC верига, варистор или ключ с вградено активно ограничаване. Те допускат по-високо напрежение върху бобината при изключване, затова токът спада по-бързо и релето се отпуска по-бързо, но ключът трябва да издържа по-високото напрежение. За товари с топлинна инерция, каквито са в работата, простият диод е най-подходящ – най-евтин и надежден.

Подробно, ако попитат още:

- Колко по-бавно: с диод токът затихва експоненциално с τ = L/R ≈ 2,1 ms. Ако приемем, че котвата се отпуска при около 10 % от тока, това става след τ · ln 10 ≈ 4,9 ms. С ценеров диод от 12 V върху бобината остават около 12,7 V и токът спада почти линейно за 0,15 · 0,0714 / 12,7 ≈ 0,8 ms – около 6 пъти по-бързо. Индуктивността 0,15 H е оценка.

- Диод и ценеров диод: напрежението на колектора е 5 + 12 + 0,7 ≈ 18 V. Бързо отпускане и по-малко искрене на контактите при постояннотокови товари. Два елемента, а транзисторът трябва да издържа поне 18 V със запас.

- Диод и резистор: напрежението е 5 V плюс падът върху резистора – при 150 Ω около 16 V. Евтин компромис, но напрежението зависи от тока на бобината.

- TVS диод успоредно на бобината или между колектора и емитера: точно и бързо ограничаване, а двупосочният вариант не зависи от поляритета. По-скъп, има ток на утечка и собствен капацитет.

- RC верига (snubber): без поляритет, подходяща и за бобини на променлив ток; ограничава скоростта на нарастване на напрежението. По-големи елементи, изборът на R и C е компромис, а напрежението не се ограничава точно.

- Варистор: за по-високи напрежения и бобини на контактори; поема голяма енергия. Голям разброс на прага, стареене и ток на утечка.

- Ключ с активно ограничаване: MOSFET, който издържа лавинен пробив с определена енергия, или интелигентен ключ за ниската страна, какъвто се използва в автомобилната електроника. Бързо отпускане и вградени защити от късо съединение и прегряване; енергията се разсейва в ключа и той е по-скъп.

- Готови решения: транзисторните матрици ULN2003 и ULN2803 имат вградени диоди към общ извод. Твърдотелното реле няма бобина, но има ток на утечка, пад на напрежение и нужда от радиатор.

## Въпрос 3. Подтеглящ резистор

Въпрос на рецензента: Какво означава използваният на страница 25 израз „подтеглящ резистор“ и каква функция изпълнява този елемент?

КАКВО ДА КАЖА Подтеглящ резистор – на английски pull-up, наричан още издърпващ резистор – е резистор между входа и положителното захранване. Когато никой елемент не задава нивото на линията – бутонът е отпуснат, изходът с отворен колектор е запушен или проводникът е прекъснат, резисторът „издърпва“ входа до логическа единица. Без него CMOS входът, който има много голямо входно съпротивление, остава „висящ“: чете случайни стойности от смущенията, а близо до прага може да трепти и да консумира допълнителен ток. На стр. 25 става дума за бутоните SB1 и SB2. Те са свързани между извода и масата, а подтеглящият резистор е вграден в ESP8266 и се включва програмно с режима INPUT_PULLUP. При отпуснат бутон входът е 1, при натиснат – 0, т. е. бутонът е с активно ниско ниво. Така не е нужен външен резистор. Стойността е компромис: при по-малка стойност входът е по-устойчив на смущения и фронтът е по-бърз, но при натиснат бутон тече по-голям ток. Вграденият резистор е от порядъка на десетки килоома, затова токът е десетки микроампера.

Подробно, ако попитат още:

- Обратният елемент е изтеглящият резистор (pull-down) – към масата; той дава 0 при отпуснат бутон.

- В работата подтеглящи резистори има и на други места: вграденият на D7 за изхода на HR202; 10 kΩ в модула на HR202 към изхода с отворен колектор на LM393 (т. 2.6.2); на линията за данни на DHT11, която е с отворен дрейн (при дълъг кабел производителят препоръчва външен 5 kΩ); на платката NodeMCU GPIO0 е изтеглен към 3,3 V с резистор около 10–12 kΩ, за да стартира платката нормално.

- При изход с отворен колектор долната граница на резистора се определя от допустимия изходен ток: при отпушен изход токът през резистора не бива да го надвиши. Горната граница се определя от шумоустойчивостта и от времето за нарастване на фронта τ = R · C, където C е капацитетът на входа и проводника.

- В т. 2.5.2 за сравнение е изчислен външен RC филтър с подтеглящ резистор 10 kΩ и кондензатор 1 µF: τ = 10 ms, реакция при отпускане 13,9 ms.

## Въпрос 4. Емулирана EEPROM, сигнатура и CRC-32

Въпрос на рецензента: Каква е причината за използване на емулирана EEPROM? Как се изчисляват сигнатурата и CRC32 на дадения конфигурационен пакет и как се валидира цялостта им (стр. 57)?

КАКВО ДА КАЖА ESP8266 няма вградена EEPROM – единствената енергонезависима памет е външната SPI Flash памет от 4 MB, в която е и програмата. Настройките, въведени по UART – мрежа, парола, адрес на другия възел, канал, интервал, корекция – трябва да се запазват при изключване, а заданието изисква конфигуриране по UART. Библиотеката EEPROM отделя един сектор от 4 KB във Flash паметта и зарежда копие в оперативната памет – 512 B в главния и 256 B в подчинения възел. При commit() секторът се изтрива и записва наново. Така не е нужна външна EEPROM и допълнителни изводи. Сигнатурата не се изчислява – тя е постоянна 32-битова стойност в началото на структурата: „HMC1“ в главния и „HMS1“ в подчинения възел. Следва номерът на версията на формата. Последното поле е CRC-32 на всички предходни байтове – 240 B в главния и 20 B в подчинения възел. Използва се стандартният CRC-32, както в Ethernet: полином 0x04C11DB7, обработка от младшия бит (0xEDB88320), начална стойност 0xFFFFFFFF и инвертиране на резултата. При команда SAVE програмата изчислява CRC, записва структурата и извиква commit(). При стартиране структурата се чете, CRC се изчислява отново и се сравнява със записаната. Ако сигнатурата и CRC съвпадат и версията е 3, настройките се използват; ако версията е 2, записът се прехвърля; във всички останали случаи се зареждат фабричните настройки. Сигнатурата открива празна памет или чужди данни, версията – друг формат, а CRC – повреда, например при прекъсване на захранването по време на запис.

Подробно, ако попитат още:

- Алгоритъм: crc = 0xFFFFFFFF; за всеки байт crc ^= байт и 8 пъти: ако младшият бит е 1 – crc = (crc >> 1) ^ 0xEDB88320, иначе crc >>= 1; накрая crc = ~crc (функцията crc32() в двете програми). Математически това е остатъкът от делението по модул 2 на полинома на данните, умножен по x³², на пораждащия полином x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1.

- Какво открива: всички пакети от грешки с дължина до 32 бита и всички грешки с до 3 сгрешени бита при данни до около 11 KB. Случайна повреда остава неоткрита с вероятност около 2⁻³² ≈ 2,3 · 10⁻¹⁰.

- Защо е нужна проверка: commit() не е атомарен – изтриването на сектора и записът траят десетки милисекунди и прекъсване на захранването оставя непълни данни. Изтритата Flash памет се чете като 0xFF, което сигнатурата открива веднага.

- Износване: секторът издържа ограничен брой изтривания (от порядъка на 10⁴–10⁵), затова се записва само по команда SAVE, а не периодично.

- Кадрите по радиото: всеки кадър на 802.11, включително по ESP-NOW, завършва с поле FCS – също CRC-32 със същия полином, изчислявано от радиочастта. Кадър с грешка се отхвърля, не се потвърждава и се предава повторно, затова програмата не добавя своя контролна сума към съобщенията.

- Алтернатива: файловата система LittleFS във Flash паметта е по-гъвкава, но изисква повече памет и код; за структура от 244 B не е нужна.

## Въпрос 5. FER и BER

Въпрос на рецензента: Кое е определящо за количествената стойност на FER и BER показателя и как те са обвързани с капацитета на радиокомуникационния канал?

КАКВО ДА КАЖА BER е делът на грешно приетите битове, а FER – делът на кадрите с поне една грешка, които приемникът открива по контролната сума FCS и отхвърля. Определящо за BER е отношението сигнал/(шум + смущения) на входа на приемника, изразено като Eb/N₀ – енергия на бит към спектралната плътност на шума, и видът на модулацията и кодирането. При 802.11b с 1 Mbit/s се използва DBPSK с разширение на спектъра с 11-чипова последователност на Баркер – печалба около 10,4 dB. Затова 1 Mbit/s е най-устойчивата скорост и ESP-NOW я използва по подразбиране. Отношението сигнал/шум зависи от мощността на предавателя, от затихването по пътя – разстояние, стени, многолъчево разпространение – и от смущенията от други мрежи в канала. FER зависи и от дължината на кадъра: при независими грешки FER = 1 − (1 − BER)^N, където N е броят битове. За отчета от около 1500 бита BER 10⁻⁵ дава FER около 1,5 %, а BER 10⁻⁴ – около 14 %. Връзката с капацитета е по Шенън: C = B · log₂(1 + S/N) е най-голямата скорост, с която могат да се предават данни с произволно малка вероятност за грешка. Колкото по-близо е скоростта до капацитета при даденото отношение сигнал/шум, толкова по-голям е BER. Повторните предавания пък намаляват полезната скорост: при даден FER един кадър изисква средно 1/(1 − FER) опита. В работата FER е параметър на модела; при 7 опита отчетът се губи с вероятност FER⁷, а бюджетът от 108 dB показва колко затихване е допустимо, преди FER да нарасне рязко.

Подробно, ако попитат още:

- BER при DBPSK в канал с бял шум: BER = ½ · exp(−Eb/N₀). BER спада експоненциално с Eb/N₀, затова FER се променя рязко около прага на чувствителността.

- Връзка между Eb/N₀ и SNR: Eb/N₀ = SNR · B / R. При по-висока скорост R е нужно по-голямо SNR за същия BER – затова Wi-Fi намалява скоростта (11 → 5,5 → 2 → 1 Mbit/s), когато FER расте.

- Чувствителността се определя при зададен FER: за 802.11b стандартът я определя при FER под 8 % и кадри от 1024 B. Затова при нивото на чувствителността (−98 dBm за ESP8266 при 1 Mbit/s) грешки има и FER нараства рязко, щом сигналът приближи тази граница.

- Капацитет на двоичен симетричен канал: при вероятност за грешка на бит p капацитетът е C = 1 − H(p) бита на предаден бит, където H(p) = −p · log₂p − (1 − p) · log₂(1 − p). При p = 10⁻³ това е около 0,989, а при p = 10⁻² – около 0,919.

- В симулацията: до FER 30 % повторенията скриват грешките (0 загубени отчета), но средното време до потвърждението нараства от 1,46 ms при FER 0 до 16,5 ms при FER 90 % (Таблица 4.5).

# 4. Вероятни въпроси и отговори

## 4.1. Решения и архитектура

1. Защо Wi-Fi, а не ZigBee, BLE или Z-Wave?

Само Wi-Fi позволява връзка направо от браузъра на телефона, без шлюз и без приложение. Предимството на ZigBee и BLE – ниската консумация – е важно само за батерийни възли, а тук възлите са на мрежово захранване и консумират около 2 W.

2. Какво е ESP-NOW и с какво се различава от обикновената Wi-Fi връзка?

Протокол на Espressif, който изпраща данни директно между модулите на канално (MAC) ниво, без точка за достъп и без TCP/IP. Един кадър носи до 250 B данни, а радиото потвърждава получаването му. Подчиненият възел трябва да е на същия канал като домашния рутер, защото главният възел е свързан към рутера като Wi-Fi станция.

3. Защо два възела, а не един?

Заданието изисква главен и подчинен микроконтролер. Разделянето има и практически смисъл: главният възел е до рутера и обслужва страницата, а подчиненият е при товарите. Подчиненият възел работи и без мрежа – бутоните и защитата при теч не зависят от Wi-Fi.

4. Защо ESP8266, а не ESP32?

ESP8266 е зададен в заданието (т. 3.1). Ресурсите му стигат: отговорът на страницата е около 1–1,4 kB, а програмата на главния възел (393 kB) се побира в областта за безжично обновяване от около 1 MB.

5. Какво става, ако отпадне рутерът или главният възел?

Страницата става недостъпна, но подчиненият възел продължава да работи: пази състоянието на релетата, а бутоните и защитата при теч действат. Ако главният възел не получава отчети 10 s, страницата показва предупреждение за авария. Ако главният възел не се свърже с мрежата за 20 s, той обслужва само UART още 120 s и се рестартира.

6. Какво става при отпадане на захранването?

Релетата отпадат и товарите се изключват. При подаване на захранването изходите на подчинения възел се установяват в ниско ниво, преди да бъдат конфигурирани като изходи, така че релетата не се включват за кратко. Настройките се пазят в EEPROM.

7. Какъв е обхватът на радиовръзката?

Не е измерван. Изчисленият енергиен бюджет е 108 dB: +20 dBm изходна мощност, −98 dBm чувствителност при 1 Mbit/s и 10 dB запас за замиране. По модела за затихване в сгради на 20 m остават около 31 dB за стени и плочи. Измерването е включено в протокола Е1–Е12.

8. Защитена ли е системата?

Страницата може да се защити с HTTP Basic автентикация – паролата е кодирана, но не шифрирана. Безжичното обновяване (OTA) е с парола. Шифрирането на ESP-NOW със 128-битови ключове е по избор и в макета е изключено. Паролите не се извеждат нито по UART, нито в страницата. Това е приемливо в доверена домашна мрежа, но не и за изделие.

9. Може ли системата да се управлява извън дома?

В сегашния вариант – само от локалната мрежа. Отдалечен достъп е възможен през VPN към домашния рутер. Пряко отваряне на порт към интернет не е препоръчително, защото HTTP Basic не шифрира паролата.

## 4.2. Схема и изчисления

10. Как е изчислен входният ток на релейния модул?

I_вх = (V_OH − V_F) / R_вх = (3,3 − 1,15) V / 1 kΩ ≈ 2,2 mA – под една пета от допустимите 12 mA на извода. Коефициентът на предаване по ток на PC817 е поне 50 %, затова фототранзисторът дава поне 1,1 mA. За бобина с 71,4 mA ключовият транзистор трябва да има h_FE > 71,4 / 1,1 ≈ 65.

11. Защо е избран режим H?

При нулиране изводите на ESP8266 са входове и в режим H релето остава изключено. В режим L входът на модула е свързан към +5 V през светодиода и към извода би постъпило напрежение над 3,3 V.

12. Защо реле 4 е преместено от D3 на D8?

D3 е GPIO0, който при стартиране трябва да е във високо ниво. Входът на модула в режим H е товар към маса. С използвания модул нивото остава над прага за „1“, но това не е гарантирано и с друг модул платката би стартирала в режим на програмиране. Освен това бутонът FLASH при включено реле дава изхода накъсо към маса. D8 (GPIO15) трябва да е в ниско ниво при стартиране, което съвпада с изключено реле в режим H.

13. Защо има диод паралелно на бобината на релето?

При изключване самоиндукционното напрежение на бобината може да достигне стотици волта и да пробие ключовия транзистор. Диодът затваря тока на бобината. При L ≈ 0,15 H (оценка) енергията е ½·L·I² ≈ 0,38 mJ, а времеконстантата L/R ≈ 2,1 ms – отпускането на релето се удължава с няколко милисекунди, което за товари с топлинна инерция няма значение.

14. Как е изчислен делителят за +5 V?

Вграденият делител на платката (220 kΩ / 100 kΩ, общо 320 kΩ) е успореден на R2: R2' = 20 · 320 / (20 + 320) = 18,82 kΩ. Тогава k1 = 18,82 / (47 + 18,82) = 0,2860 и k2 = 100 / 320 = 0,3125, а пълната скала е 1,0 V / (k1 · k2) = 11,19 V. Ако вграденият делител се пренебрегне, се получава 10,72 V – грешка 4,2 %. Калибровката с мултиметър дава 10,91 V, т. е. 10,65 mV на отчет.

15. Каква е точността на измерването на напрежението?

След калибровката остават квантуването ±½ LSB = ±5,3 mV и грешката на мултиметъра. Каналът служи за откриване на пропадания под 4,75 V (долната граница за USB) и под 3,75 V (напрежението на задействане на релетата). 10,65 mV е над 20 пъти по-малко от най-малкото от тези отклонения (0,25 V).

16. Откъде е грешката от 55 mV на всяко включено реле?

В макета долният край на R2 е на общата шина GND на макетната платка, по която тече и токът на бобините – масата се измества. В програмата е въведена корекция. При свързване с отделен проводник към масата на DD1, както е на схемата, корекцията става нула.

17. За какво е кондензаторът C1 = 1000 µF?

Буфер на шината +5 V пред релейните модули за бързите изменения на тока при предаване и при превключване на релетата. Импулс от 100 mA за 1 ms понижава напрежението му само с ΔU = I·Δt / C = 0,1 V. Със съпротивлението на захранващия път (около 0,5 Ω) образува нискочестотен филтър с времеконстанта около 0,5 ms. Номиналното напрежение 16 V дава 3,2-кратен запас.

18. Колко мощност разсейва стабилизаторът AMS1117?

P = (4,9 − 3,3) V · 0,18 A ≈ 0,29 W – допустимо за корпус SOT-223 с медна площ на платката. Токът на бобините не минава през стабилизатора.

19. Защо адаптер 5 V / 1 A?

В най-неблагоприятния случай – четири включени релета и предаване – подчиненият възел консумира около 0,49 A. Портът USB 2.0 гарантира 500 mA, т. е. без запас, а адаптерът 1 A дава двукратен запас.

20. Как работи DHT11 и каква е точността му?

Съдържа резистивен елемент за влажност, NTC термистор и микроконтролер, който предава 40 бита по един проводник – влажност, температура и контролна сума. Точността е ±2 °C и ±5 % RH. Четенето трае около 25 ms и не бива да е по-често от веднъж на секунда.

21. Как работи HR202 и защо в модула е с постоянно напрежение?

HR202 е влагочувствителен резистор – около 31 kΩ при 60 % RH, а при намокряне съпротивлението му спада рязко. С постоянен резистор образува делител, а LM393 го сравнява с прага от потенциометъра. Производителят предписва променливо напрежение до 1,5 V с честота 500 Hz – 2 kHz, за да не се поляризира чувствителният слой. За откриване на намокряне постоянното напрежение е приемливо, но не и за точно измерване на влажността – затова влажността се мери с DHT11.

22. Какво става, ако проводникът на HR202 се прекъсне?

Входът D7 е с вграден подтеглящ резистор и прекъсването се чете като „сухо“ – защитата не се задейства. Решението е обърнато активно ниво, при което прекъсването води до блокировка. То е посочено като насока за развитие.

23. Как се филтрира трептенето на бутоните?

С неблокиращ филтър: новото състояние се приема, когато входът е непроменен повече от 60 ms. Прекъсванията по всеки фронт само броят фронтовете, за да се оцени трептенето без осцилоскоп.

## 4.3. Галванично разделяне и работа с 230 V

24. Къде е галваничното разделяне между управлението и мрежата 230 V?

В релето – между бобината и контактите, с изолация 1500 V~ по каталога на SRD-05VDC-SL-C. В едноканалните модули входната и релейната част имат обща маса, затова оптронът PC817 не е граница на безопасност. В макета контактите на релетата не са свързани към 230 V.

25. Тогава за какво служи оптронът в модула?

Позволява входът да черпи от извода само около 2,2 mA и да се избира активното ниво; фототранзисторът управлява ключовия транзистор на бобината. Разделяне между логиката и захранването на бобините се получава при модули с отделно захранване на релейната част (джъмпер JD-VCC), при които двете маси са разделени.

26. Може ли релето да включва бойлер?

Не пряко. Контактите са за 10 A / 250 V~ при активен товар, а бойлер от 3 kW консумира около 13 A. Релето би управлявало контактор. При индуктивни товари и товари с голям пусков ток допустимият ток е значително по-малък.

27. Защо релета, а не симистори или твърдотелни релета?

Електромеханичното реле дава галванично разделяне, работи с всякакъв товар, няма ток на утечка и не иска радиатор. Твърдотелните релета също имат оптично разделяне, но имат ток на утечка в изключено състояние, пад на напрежение и нужда от радиатор при големи токове. Недостатъците на релето – износването на контактите и по-бавното превключване – нямат значение за товари с топлинна инерция.

28. Какво е нужно, за да стане изделие за 230 V?

Печатна платка с отделен път на масата за релейната част, предпазител, схема за плавно включване, контактори за товари над 10 A и кутия според изискванията за електрическа безопасност. Товарите се захранват през автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита в таблото.

## 4.4. Програми и обмен

29. Защо главният цикъл е неблокиращ, а не с операционна система за реално време?

В ядрото на ESP8266 за Arduino Wi-Fi стекът и обратните функции на ESP-NOW се изпълняват между итерациите на loop(). Дълго блокиране забавя обмена, а над няколко секунди задейства watchdog таймера. Затова прекъсванията и обратните функции само вдигат флаг, а работата е в главния цикъл. Единственото блокиращо действие е четенето на DHT11 (около 25 ms).

30. Какво означава, че командите са идемпотентни?

Командата съдържа желаното състояние („реле 2 – включено“), а не „превключи“. Ако кадърът бъде доставен повторно, командата не променя нищо. Повторните команди се разпознават по номера си и не се изпълняват втори път.

31. Как се откриват загубените отчети?

Отчетите са номерирани. Липсващ номер е загуба, повторен номер – дубликат. В симулацията главният възел е отчел всяка загуба, след която е пристигнал следващ отчет.

32. Защо командите минават през опашка и защо релетата се включват през 250 ms?

Командите от страницата, UART и теста на закъснението се подреждат в кръгова опашка с 12 места, а крайният автомат заменя блокиращото изчакване на потвърждението. Паузата от 250 ms включва релетата едно след друго – токът по шината +5 V нараства на стъпки от 71,4 mA вместо 286 mA наведнъж, а при свързани товари се разпределят и пусковите им токове. При пълна опашка сървърът връща код 503.

33. Как се пазят и въвеждат настройките?

По UART със 115 200 bit/s, 8N1, с текстови команди – SET SSID, SET PASS, SET CHANNEL и др., после SAVE. Пазят се в емулирана EEPROM във Flash паметта с контролна сума CRC-32 и се записват само по команда, затова ограниченият брой цикли на изтриване не е проблем. Фабричните настройки на подчинения възел се възстановяват и със задържан SB1 3 s при подаване на захранването.

## 4.5. Изследване и резултати

34. Защо изследването е чрез симулация, а не с измервания?

Симулацията позволява изпитвания, които на макета трудно се възпроизвеждат – десетки хиляди повторения, зададен процент грешки в канала, рестарт в точен момент, денонощна работа. На макета са проверени работата на версия 3, реле 4 на D8 и калибровката на напрежението. Напреженията, токовете и обхватът не са измерени – за тях е подготвен протоколът Е1–Е12, чието изпълнение е първата насока за развитие.

35. Как е построен симулационният модел?

Непроменените Master.ino и Slave.ino се компилират на компютър заедно с имитация на хардуера. Всеки възел е отделна споделена библиотека със собствени изводи, EEPROM, сериен порт и часовник с разделителна способност 1 µs. Кадрите минават през модел на канала по IEEE 802.11b при 1 Mbit/s: DIFS, случайно изчакване, до 7 опита, загуба с вероятност FER, повторно доставени кадри, фонов трафик и прекъсвания.

36. Какви са ограниченията на модела?

Времената на хардуерните функции – четене на DHT11 25,5 ms, запис в EEPROM 30 ms и др. – са зададени, а не измерени. Не се моделират разпространението на радиовълните (заместено е с FER), TCP и динамичната памет. Симулацията проверява логиката и времевото поведение при тези стойности, но не и действителната бързина на ESP8266.

37. Как е изчислено двупосочното закъснение?

До потвърждението: DIFS 50 µs, случайно изчакване 0–620 µs, кадър с командата 696 µs, SIFS и потвърждение 10 + 304 µs – общо 1,06–1,68 ms. После: изчакване на итерацията на подчинения възел, DIFS и изчакване преди отчета 50–670 µs и кадър с отчета 1688 µs. Общо около 2,8–4,0 ms, а при съвпадение с четенето на DHT11 – до около 29 ms. Симулацията дава 2,86–4,2 ms за 98 % от заявките.

38. Какво е FER и защо загубата на отчет е FER на седма степен?

FER е вероятността един опит за предаване на кадъра да е неуспешен. Радиото прави до 7 опита, затова отчетът се губи на приложно ниво само ако и седемте опита са неуспешни. При FER 50 % това е 0,78 %, а при 90 % – 47,8 %. Симулацията дава 25 от 4524 (0,55 %) и 2002 от 4146 (48 %).

39. Защо при FER 90 % има 3 неоткрити загуби?

Това са последните отчети преди края на симулацията – след тях не е пристигнал следващ отчет, по който загубата да се открие.

40. Какво показа денонощната симулация?

45 942 отчета за 24 h с прекъсвания, рестарти и грешки. Всички 61 загуби са по време на двете прекъсвания и са отчетени точно. Периодът на отчетите е 2000 ms с отклонение под 0,25 ms. От поредица от 30 команди са приети 12, а 18 са получили код 503 (пълна опашка). Буферът за JSON и опашката не са се препълнили.

## 4.6. Галванични елементи

Тези въпроси излизат извън работата, но са по профила на специалността. Връзката с работата е в последните два въпроса.

41. Какво е галваничен елемент?

Електрохимичен източник, който превръща химичната енергия на окислително-редукционна реакция директно в електрическа. Състои се от два електрода в електролит, разделени със сепаратор. При разряд на отрицателния електрод (анода) протича окисление, а на положителния (катода) – редукция. Електроните минават през външната верига, а йоните – през електролита. Електродвижещото напрежение е разликата на електродните потенциали и зависи от материалите, концентрацията и температурата (уравнение на Нернст). Пример е елементът на Даниел (Zn–Cu) с около 1,1 V.

42. Какви видове галванични елементи има?

Първични, за еднократна употреба: цинково-въглеродни и алкални (Zn–MnO₂, 1,5 V), литиеви (Li–MnO₂, 3 V, например CR2032), сребърно-оксидни (1,55 V), цинково-въздушни (1,4 V). Вторични (акумулатори): оловни (2 V на клетка), Ni-Cd и Ni-MH (1,2 V), литиево-йонни (3,2–3,7 V според химията). Отделна група са горивните елементи, при които реагентите се подават непрекъснато.

43. Кои са основните параметри на акумулатора?

Номинално напрежение (V), капацитет (Ah), енергия (Wh = V · Ah), специфична енергия (Wh/kg) и енергийна плътност (Wh/L), специфична мощност (W/kg), вътрешно съпротивление, допустим ток, изразен в C (1C разрежда номиналния капацитет за 1 h), брой цикли до 80 % от капацитета, саморазряд и температурен обхват. Състоянието се описва със SOC (степен на зареденост), DoD (дълбочина на разряда) и SOH (състояние спрямо нов акумулатор).

44. Кои литиево-йонни химии се използват в електромобилите?

NMC (никел-манган-кобалт, около 3,6–3,7 V) и NCA (никел-кобалт-алуминий, около 3,6 V) – с висока специфична енергия; LFP (литиево-желязо-фосфатни, около 3,2 V) – по-безопасни, с повече цикли и по-евтини, но с по-ниска специфична енергия; LTO (литиев титанат, около 2,4 V) – много цикли и бързо зареждане, но ниска енергия. В хибридните автомобили дълго се използват Ni-MH батерии.

45. Как се зарежда литиево-йонна клетка?

По метода CC/CV: първо с постоянен ток (обикновено 0,5–1C) до крайното напрежение – 4,2 V за NMC и NCA, около 3,6 V за LFP, после с постоянно напрежение, докато токът спадне до няколко процента от капацитета (например 0,05C). Под 0 °C не се зарежда заради отлагането на метален литий. При презареждане и прегряване има опасност от неконтролирано нагряване (thermal runaway). Разрядът се спира около 2,5–3,0 V.

46. Какво прави системата за управление на батерията (BMS)?

Следи напрежението на всяка клетка, тока и температурата. Защитава от презареждане, дълбок разряд, свръхток и прегряване, като изключва контакторите. Балансира клетките, оценява SOC и SOH, управлява предварителното зареждане на кондензаторите (precharge) и охлаждането и съобщава данните на другите блокове, обикновено по CAN. Във високоволтовите батерии следи и изолацията спрямо шасито.

47. Какво е балансиране на клетките?

Изравняване на степента на зареденост на последователно свързаните клетки, защото най-слабата клетка ограничава целия блок. Пасивното балансиране разсейва излишната енергия в резистори, а активното я пренася от по-заредените към по-слабите клетки чрез преобразуватели – по- ефективно, но по-сложно.

48. Как се определя степента на зареденост (SOC)?

Основно чрез броене на заряда (интегриране на тока), коригирано по напрежението на отворена верига в покой. По-точните методи използват модел на клетката и филтър на Калман. При LFP кривата на напрежението е много плоска и корекцията по напрежение е трудна.

49. Как се свързват клетките в батерията на електромобил?

Последователно – за напрежението, успоредно – за капацитета. 96 последователни клетки NMC дават около 350 V номинално (системи „400 V“), а системите „800 V“ имат около два пъти повече последователни клетки. Означението 96s2p значи 96 последователни групи от по 2 успоредни клетки.

50. Колко време се зарежда електромобил с 16 A у дома?

16 A · 230 V = 3,68 kW. За батерия от 60 kWh (пример) от 20 до 80 % са нужни 36 kWh – около 11 часа при ефективност около 90 %. Затова ограничението на мощността в жилището трае с часове, обикновено през нощта. Оттук е и смисълът на системата.

51. Може ли системата да работи от галванични елементи при отпадане на мрежата?

Макетът се захранва от адаптери 5 V. При отпадане на мрежата товарите и без това нямат захранване, затова резервно захранване има смисъл само за управлението и връзката. Оценка по енергийния баланс (Таблица 2.4): в най-неблагоприятния случай подчиненият възел консумира 0,49 A при 5 V (около 2,5 W). Външна батерия 10 000 mAh (около 37 Wh при 3,7 V, от които около 85 % полезни) стига за около 12–13 h, а без включени релета – няколко пъти повече. Една Li-ion клетка не може да захрани платката направо: AMS1117 има пад около 1,1 V, а релетата искат 5 V, затова е нужен повишаващ преобразувател до 5 V. В протокола Е1–Е12 подчиненият възел се захранва от външна батерия при измерването на обхвата.

## 4.7. Зареждане на електромобили и интелигентни мрежи

52. Какви са режимите на зареждане по IEC 61851-1?

Режим 1 – от битов контакт без защита и комуникация (в много страни не се допуска). Режим 2 – от битов контакт с кабел с вградено устройство за управление и защита (IC-CPD), до 32 A. Режим 3 – от стационарна зарядна станция (wallbox) със сигнал Control Pilot, с променлив ток. Режим 4 – с постоянен ток от външно зарядно устройство (CCS, CHAdeMO). Домашното зареждане с 16 A е в режим 2 или 3.

53. Как работи сигналът Control Pilot?

Станцията подава правоъгълен сигнал ±12 V, 1 kHz. Автомобилът натоварва линията с диод и резистори и напрежението показва състоянието: +12 V – няма автомобил (A), +9 V – свързан (B), +6 V – зарежда (C), +3 V – зарежда с вентилация (D). Коефициентът на запълване D задава максималния ток: I = D · 0,6 A при D от 10 до 85 %. За 16 A това е около 26,7 %, а минималните 6 A са при 10 %. Така домашна система би могла да намали тока на зареждане, вместо да изключва товари.

54. Какво е Proximity Pilot?

Резистор в щекера тип 2, чиято стойност показва допустимия ток на кабела: 1,5 kΩ – 13 A, 680 Ω – 20 A, 220 Ω – 32 A, 100 Ω – 63 A.

55. С какво се различава системата от динамичното управление на натоварването (DLM)?

DLM измерва общия ток на жилището и непрекъснато променя тока на зареждане. Системата в работата изключва товари по команда на потребителя (load shedding); автоматично управление няма, а преместването на товарите във времето (load shifting) е само ръчно, защото системата няма часовник и график (Таблица 1.5). Двата подхода не си пречат: DLM намалява мощността на зареждане, а изключването на товари освобождава мощност откъм битовите уреди. Следващата стъпка е токов трансформатор SCT-013 на главния проводник и автоматично изключване по приоритет.

56. Как системата се вписва в интелигентните мрежи?

Тя е елемент на управлението на потреблението на ниво жилище – изключва товари при ограничение на мощността. Може да се разшири с реакция на тарифни или ценови сигнали и с управление на зарядната станция – чрез Control Pilot или чрез протокола OCPP, ако станцията го поддържа.

57. Какво е V2G и V2H?

Двупосочен поток на енергия: батерията на автомобила захранва жилището (V2H) или мрежата (V2G). Изисква двупосочно зарядно устройство и комуникация между автомобила и станцията, например по ISO 15118-20 или CHAdeMO.

# 5. Как да отговаряте

- Отговорът е в първото изречение, после идва доводът с число от работата.

- Посочвайте таблото или слайда, където е показано.

- Ако не знаете отговора, кажете го и как бихте го проверили. Не измисляйте числа.

- За симулацията кажете ясно кое е проверено на макета и кое предстои – това е силна страна, а не слабост.

- На рецензията отговаряйте само по несъгласията, спокойно и с довод; за основателните забележки благодарете.